ENTRETIEN ET REPARATION DU VELO

Câble de frein, Gaine, Patins de frein

| Remplacement et entretien cable de frein, gaine, Patins. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Outillage | - Pince universelle - Cable de frein. - Pince coupante - Burette à huile - Clé 10 mm |  |
| - Travaux à faire | REMPLACEMENT DU CABLE - Dévisser le boulon de fixation du cable. - Retirer le câble abîmé, en faisant attention de ne pas perdre les butées - Préparer les gaines: souffler dedans, puis verser quelques gouttes d'huile à l'extrémité. Les gaines ne doivent pas avoir de coude. Au besoin, les redresser à la main. - Replacer la câble neuf, sans oublier les butées. - Couper l'excédent de câble, en laissant quelques centimètres. - Sertir un embout sur l'extrémité du câble, avec la pince universelle ou une pince à sertir. L'embout évite au câble de se détresser, et protège des griffures. Il est parfois livré avec le câble. A défaut, utiliser un écrou de rayon de récupération. REMPLACEMANT DE LA GAINE - Comme le précédent remplacement du câble, le travail a effectué sera presque le même mais seulement qu’on remplace la gaine. - Couper la gaine. - Pour déterminer la longueur, reproduire celle de l'ancienne gaine. - A défaut, couper une longueur telle que la gaine puisse prendre appui perpendiculairement sur ses butées. - Pour la couper, une pince coupante bien affutée coupera la gaine nette, sans l'écraser - Vérifier en tournant le guidon à fond dans les 2 sens, que la gaine n'est pas tendue. - Si une spire de la gaine qui gênerai le passage d'un câble. Avec le pic à glace, chanfreiner l'orifice de la gaine. Après ébavurage, l'orifice de la gaine est net. REMPLACEMENT DES PATINS - Dévisser les boulons des patins. - Enlever les patins usés. - Mettre en place les nouveaux patins et il faut un écartement à peu prés 2mm entre le patín et la jante. |  |
| - Remarque | - Il est important que le câble coulisse librement. - sans coude. - qu'il ne frotte pas sur les butées, dans les passages, ou sur les supports de levier. - Un câble bien posé ne casse jamais. |  |