FICHE TECHNIQUE

- LE PIGNON

| - Nom | Pignon / Roue libre Pignons |  |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | Le pignon est un engrenage fixé sur la roue arrière et qui reçoit les efforts du cycliste par l’intermédiaire du pédalier et la chaîne. |  |
| - Problème | - Craquements; - Mauvais passage des vitesses; - Déraillements; - Saut de la chaine lors des efforts / dents usés - Tourne à vide de la roue libre |  |
| - Les causes du problème | - Absence de lubrication - Présence de saletés abrasives - Effort importants - Travail en biais - Cliquer détérioré |  |
| - Solutions | - Lubrifier après chaque sortie . Ne pas graisser - Eviter de faire travailler la chaine en biais. - Changer la roue libre |  |
| - Les pièces qui correspondent à la réparation. | - Pignon / roue libre de même type et model que précédemment |  |
| - Durée de la réparation. | - Remplacement pignon: 30 mn - Nettoyage et lubrification: 15 mn |  |
| - Mesure à apprendre | - Nettoyage soigneux après chaque sortie; parfois, lubrification nécessaire pendant la sortie - Utiliser toujours si possible des pièces de rechange conformes |  |