FICHE TECHNIQUE

Manivelle

| - Nom | Manivelle Manivelle droite Manivelle gauche |  |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | Relie les pédales et l’axe du pédalier. Fait tourner le plateau lorsqu’on pédale. |  |
| - Problème | - Déformé ou cassé - Pas de fixation des pédales détériorés |  |
| - Les causes du problème | - Chocs violents sur des objets durs - Utilisation des outillages non adéquats - Manque d’attention ou de sérieux lors des poses des pièces de rechange - Démontage fréquent de la pièce |  |
| - Solutions | - Eviter les chocs . - Utiliser des outillages conformes - Eviter les coups de marteau violents lors des réparations |  |
| - Les pièces qui correspondent à la réparation. | - Même type de manivelle que celle détériorée. - Manivelle complet |  |
| - Durée de la réparation. | - De 15à 30mn |  |
| - Mesure à apprendre | - Faire très attention lorsqu’on roule sur des zones caillouteuses. - Faire attention lors des changements des réparations et changements des pièces Eviter de démonter souvent les manivelles |  |