FICHE TECHNIQUE

Moyeu

| - Nom | Moyeu | Moyeu avant |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | - C’est l’axe de rotation de la roue et aussi c’est la pièce qui va supporter les rayons. - En plus il porte aussi la roue libre pour la roue arrière. |  |
| - Problème | - Coincer - Des jeux dans l’axe du moyeu |  |
| - Les causes du problème | - Contre écrou dessérer alors le cône se serre automtiquement - Usure ou défaillance des billes - Cuvette usée |  |
| - Solutions | - Dessérer et ressérer suffisament le contre écrou et la cone - Pas de jeux vertical ou /et horizontal - Changer le moyeu ou les nécessaires à l’intérieur tel que Axe, cônes, cuvettes, |  |
| - Les pièces qui correspondent à la réparation. | Moyeu complet Axe, cones, cuvettes, billes |  |
| - Durée de la réparation. | Environ 2h |  |
| - Mesure à apprendre | Entretien efficace des moyeux par des graissages Bien serer le contre écrou de la cône |  |