ENTRETIEN ET REPARATION DU VELO

Remplacement du câble et gaine

| Câble et gaine |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Outillage | - Câble - Gaine - Embout à sertir - Butées - Une pince universelle, ou pince à sertir les cosses - Pince coupante - Burette d'huile - Touret à meuler - Pic à glace |  |
| - Travaux à faire | Si la manette est dure : - Vétusté des câbles et gaines - Usure - Encrassement - Gaine coudée ou pliée Il faut : - Démonter le câble de vitesse, le nettoyer, ainsi que la gaine, avec un dégrippant. Eventuellement, le changer. - Inspecter le chemin du câble d'un bout à l'autre Remplacement de cable - Desserrer l'écrou retenant l'extrémité du câble. - Retirer le câble abîmé, ne pas perdre les butées. - Préparer les gaines, verser quelques gouttes d'huile à l'extrémité. Les gaines ne doivent pas avoir de coud. Redresser à la main. - Replacer la câble neuf, sans oublier les butées. - Couper l'excédent de câble, en laissant quelques centimètres. - Sertir un embout sur l'extrémité du câble, avec la pince universelle ou une pince à sertir. Changer une gaine: Le rôle de la gaine n'est pas de protéger le câble, mais d'obliger ce dernier à suivre des courbures. - Si la gaine est coudée, la redresser manuellement. - Il existe des gaines avec Téflon. Le câble y glisse mieux. - Certaines gaines sont avec des emboues sertis. Ces gaines ne sont pas constituées d'une spire, mais de fils de fer longitudinaux. Eviter de les couper. - Couper la gaine, reproduire la longueur de l'ancienne. - A défaut, couper une longueur telle que la gaine puisse prendre appui perpendiculairement sur ses butées. - Vérifier en tournant le guidon à fond dans les 2 sens. - Très souvent, les vélos neufs sont livrés avec des gaines trop longues. En les raccourcissant, on y gagne en douceur et réactivité de commande et en poids. Pour la couper, une pince coupante bien affutée (couper la gaine nette, sans l'écraser (photo 2). - On aperçoit une spire de la gaine qui gênera le passage d'un câble. (Photo 3) - Eventuellement, avec un touret à meuler, aplanir les extrémités pour avoir une surface d'appui plane et perpendiculaire à l'axe du câble. (Photo 4) - Avec le pic à glace, chanfreiner l'orifice de la gaine (surtout pour les gaines avec téflon). (Photo 5) - Après ébavurage, l'orifice de la gaine est net. (Photo 6) | 1 2 3 4 5 6 |
| - Remarque | - Le duré de l’intervention varie entre 20 à 45 mn |  |