FICHE TECHNIQUE

Dérailleur indexe

| - Nom | Dérailleur indexé |  |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | C’est un dispositif avec indexation permettant de changer de pignon par un système de crantage. A chaque cran correspond un pignon. |  |
| - Problèmes | - déréglage; - usure des commandes, câbles, gaines, dérailleurs ou galets |  |
| - Cause des problèmes | - Vétusté câble et gaine - Mauvais réglage - La vitesse utilisée n’est pas proportionnelle à la vitesse de déplacement. - Usure |  |
| - Solutions | - Remplacement du câble et gaine - Réglage adéquat - Remplacement du derailleur - Remplacement des galets |  |
| - Pièces qui correspondent à la réparation | - Gaine: - Câble: - Dérailleur: - Roulette: |  |
| - Durée de la réparation | - Remplacement d’une gaine 15 mn - Remplacement d’un câble15 mn - Réglage dérailleur: 15 mn - Remplacement d’un dérailleur: 30 mn - Remplacement des galets: 15 mn |  |
| - Mesures à prendre | - Vérification des câbles et gaines - Vérification des réglages du dérailleur. |  |