ENTRETIEN ET REPARATION DU VELO

Démontage d’un pneu

| Démontage d’un pneu |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Outillage | - Des démonte-pneus en plastique ou aluminium pour les jantes en alu. - En acier, plastique ou alu pour les jantes en acier |  |
| - Travaux à faire | - Dégonfler la chambre à air. - Enlever, s'il existe l'écrou fixant la valve - Insérer un démonte-pneu sous la tringle du pneu, le basculer vers les rayons en prenant appui sur la jante; recommencer 10 cm plus loin avec un deuxième. - Replacer ce dernier un peu plus loin et basculer - finir en passant le doigt, ou la queue d'un démonte-pneu. - Pour réparer une crevaison, ou changer de chambre à air, ne démonter qu'un coté du pneu; l'autre coté reste en place. |  |
| - Remarque | - les jantes en aluminium sont plus sensibles aux rayures. - Proscrire l'utilisation de démonte-pneus en acier pour les jantes aluminium ou dural. - 2 à 3 démonte-pneus suffisent. Ne pas utiliser de tournevis, fourchette, couteau... - S'il faut retirer entièrement le pneu, par exemple pour son remplacement, le deuxième flanc se retire alors facilement à la main. |  |