FICHE TECHNIQUE

Axe du pédalier

| - Nom | Axe du pédalier (axe centrale) |  |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | L’axe du pédalier unir le plateau, la manivelle droite et la manivelle gauche en appuient sur des roulements à billes. Elle sert à la rotation des manivelles et le plateau pour que la bicyclette roule. |  |
| - Problème | - Un jeu au niveau de l’axe du pédalier qui entraîne le déraillement de la chaîne. - Billes cassé ou piquet. - Défaut à l’intérieur de la cuvette. - Défaut au niveau de l’axe du pédalier - Usure de la fixation de la manivelle au niveau de l’axe du pédalier. |  |
| - Les causes du problème | - Manque d’entretien. - Graisse figée, ancienne. - Penetration de l’eau, sable et poussière au niveau de la boitier qui entraine la rouille et des grincement. - Axe du pédalier usée. - Utilisation des pièces a base qualité. (usure precoces). - Manque de vérification du jeu de l’axe du pédalier. - Manque de vérification du serrage des manivelles. |  |
| - Solutions | - Entretien périodique. - Après une longue période de non utilisation de la bicyclette on doit vérifier l’axe du pédalier (Besoin de graissage ou remplacement des pièces usée. - Vérifier souvent les jeux de l’axe du pédalier s’il y a des défauts au niveau des cuvettes, ou axe du pédalier, ou des billes cassés. - Bien serré les boulons des manivelles ou remplacer les manivelles s’ils ne veulent pas être serré. - Utilisation des outillages qui correspondent à la réparation (clef, pince…). |  |
| - Les pièces qui correspondent à la réparation. | - Cuvettes. - Anneau contre-écrou. - Axe du pédalier. - billes |  |
| - Durée de la réparation. | - 10 mn à 20 mn |  |
| - Mesure à apprendre | - Entretien périodique. - Vérification du jeu de l’axe du pédalier. - En cas de présence des points, des irrégularités ou bruits anormaux, il faut la faire vérifier la bicyclette. |  |