ENTRETIEN ET REPARATION DU VELO

Entretien pignon

| Pignon |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Outillage | - Clé douilles pour pignons de transmission - étau - Fouets à chaîne - Clé à molette |  |
| - Travaux à faire | Démontage pignon - Serrer la douille dans l'étau. (photo 1) - Puis installer la roue sur la douille, et la tenir comme le volant d'un gros camion et tourner à gauche. (photo 2) Montage du pignon - Inspecter et nettoyer soigneusement les pas de vis coté moyeu et cassette, et y appliquer une noisette de graisse. - Présenter et visser le pignon à la main, sans forcer. - Quand les premiers filets sont bien engagés, on peut utiliser le fouet. - Le blocage final se fera roue montée sur le vélo, chaîne en place sur le grand pignon, en appuyant fortement sur la pédale. Nettoyage des pignons - Nous avons utilisé un outil fabriqué à partir d'une lame de scie à métaux, qui permet de racler entre les pignons. Voyez sur la photo 3 le tas de cambouis récupéré sur un seul pignon. - Le cambouis est composé du lubrifiant de chaîne plus ou moins durci, et de terre, il faut l’enlever à l’aide d’une lame de scie à métaux. - On peut continuer le travail avec un pinceau à poils durs, et un diluant type "pétrole". - Nettoyer le tout en passant un chiffon entre chaque pignon. | Photo 1 Photo 2 Photo 3 |
| - Remarque | Huile ou Graisse ? De l'huile, renouvelée fréquemment pour les mécanismes "ouverts" (chaine, pignons...), de la graisse pour les mécanismes "fermés" (moyeux, jeux de direction, de pédalier). |  |