FICHE TECHNIQUE

Cadre

| - Nom | Cadre |  |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | - Le cadre est la pièce principal de la bicyclette que l’on a fixés et attachés les divers pièces du vélo comme le jeu de direction, la fourche, selle, pédalier, freins, roues, guidon, etc.…. |  |
| - Problèmes | - Présence des fissures au niveau du cadre. - Les pas de vis au niveau du boitier du pédalier sont foirés. - Cadre enfoncé. |  |
| - Causes des problèmes | - Démontage fréquent du boitier qui provoque l’usure des pas de vis. - Cadre enfoncer après un accident. |  |
| - Solutions | - Utilisation d’axe du pédalier de bonne qualité pour éviter les démontages fréquents. - Si la boitier du pédalier est usée, il faut la remplacer parce qu’il y a des vendeurs des pièces détachés pour les vélos ont des boitiers de l’axe du pédalier. Après on l’amène chez un réparateur qui a des poste de soudure autogène pour la remplacer. - Si la cadre est enfoncer on la remplace |  |
| - Les pièces qui correspondent à la réparation. | - Nouvel cadre ou nouvelle boitier. |  |
| - Durée de la réparation. | - Environ deux heures. |  |
| - Mesure à apprendre | - Faire un effort pour avoir des pièces de bonne qualités pour éviter les démontages fréquents. |  |