FICHE TECHNIQUE

Chaîne

| - Nom | Chaine. | Chaine |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | La chaine est au coeur du système de transmission d'une bicyclette. C'est par la chaine qu'est transmise l'énergie générée par le pédalage, du pédalier aux pignons de la roue arrière. |  |
| - Problèmes | - Déraillement de la chaîne. - Chaîne cassée. - La chaîne glisse en pédalant. - Bruit de “craquement” en pédalant. - Usure des autres composants comme le plateau ou le pignon qui est une conséquence directe de l'étirement de la chaine |  |
| - Cause des problèmes | - Le déraillement de la chaîne est dû au jeu de l’axe du pédalier (voir axe du pédalier) - Le déraillement de la chaîne peut être causé aussi par le voilement du plateau ou l’usure extrême de la chaîne, du plateau ou du pignon. - Mauvais alignement de la roue arrière. - Chaîne étirée, usée. - Manque de lubrification de la chaîne. |  |
| - Solutions | - Vérifier les pièces défectueuses de l’axe du pédalier et de les remplacer. - Réparer le voilement du plateau. - Bien aligner le plateau et le pignon. - Remplacer la chaîne usée ou étirée. | Moyen de vérifier une chaîne étirée ou usée: chaîne correcte: demi-dent découverte chaîne à changer: dent totalement découverte |
| - Pièces qui correspondent à la réparation | Cuvette des pédaliers. Problème du pédalier - Billes des pédaliers. - Axe du pédalier - Chaîne neuve. |  |
| - Durée de la réparation | -15 min à 30 min. |  |
| - Mesures à prendre | - Éviter toute infiltration d’eau ou de sable dans le boitier de pédalier, si jamais cela arrive quand même, il faut nettoyer vite et de bien lubrifier après. - Nettoyer et lubrifier souvent la chaîne. |  |