FICHE TECHNIQUE

Dérailleur classique

| - Nom | Dérailleur classique |  |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | C’est la pièce qui permet à la chaîne de passer d’un pignon à un autre par l’intermédiaire du câble et de la manette. Sur les dérailleurs classiques il n’y a pas d’indication en chiffrée des vitesses sur la manette. |  |
| - Problèmes | - Les vitesses passent toutes seules vers le petit pignon - Disfonctionnement du dérailleur - Passage petit pignon impossible - Passage grand pignon impossible |  |
| - Cause des problèmes | - Le frein de la manette se desserre - Mauvais réglage des butées |  |
| - Solutions | - Serrage du frein de manette - Desserrer butée L, ou câble trop tendu. - Desserrer butée H, ou câble trop détendu. |  |
| - Pièces qui correspondent à la réparation | - Dérailleurs |  |
| - Durée de la réparation | - Réglage du câble : 15 mn - Réglage des butées : 15 mn |  |
| - Mesures à prendre | - Inspecter souvent le câble et la gaine - Vérifier les réglages et les serrages dérailleur, butées. |  |