ENTRETIEN ET REPARATION DU VELO

Levier ou manette de frein

| Levier ou manette de frein |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Outillage. | - Tournevis cruciforme. Vis de réglage - Tournevis à tête plate Contre- écrou Vis fixation de la manette Manette de frein Poignée |  |
| - Travaux à faire | - Dévisser la fixation de la manette de frein. - Décoller le poigner à l’aide d’un tournevis à tête plate, tourner et tirer le poigner. - Enlever la manette de frein. - Aligner l'écrou de réglage de la tension du câble, son contre-écrou ainsi que la fente passe-câble. - En tirant sur la gaine, on peut maintenant libérer le câble de frein. - Nous pouvons maintenant présenter le nouveau levier. - De nouveau, aligner les fentes passe-câble de la cocotte, de l'écrou et de son contre-écrou, - Passer la tête cylindrique du câble dans son logement, tirer sur la gaine et engager le câble. - De façon générale La position de la manette de frein doit être environ 30degrés sous l’horizontale. | Fente passe câble |

| - Remarque | - Si les poignées refusent de glisser sur le guidon, on peut utiliser : dégrippant-lubrifiant ou un peu d'eau ou goutte de liquide vaisselle ou savon liquide. |  |
| --- | --- | --- |