FICHE TECHNIQUE

Jante

| - Nom | Jante |  |
| --- | --- | --- |
| - Fonction | - C’est la partie métallique en forme de cerceau où l’on va poser la chambre à air et l’enveloppe |  |
| - Problème | - N’est pas ronde en rotation - Saute en rotation - Cassure des rayons Usure des bords /flancs de la jante |  |
| - Les causes du problème | - Supporte des charges trop lourdes Exemple double monté, - Chocs - Patins usés. - Existance de grains de sable entre frein et jante |  |
| - Solutions | - Dressage des imperfections - Changer les rayons brisés. - Changer carrément la jante Bien nettoyer après passage dans les bourbiers ou zone sableuse |  |
| - Les pièces qui correspondent à la réparation. | - Jante - Rayons |  |
| - Durée de la réparation. | Environ 2h |  |
| - Mesure à apprendre | - Bien regarder la route. - Nettoyage immédiat de la roue après passage dans les bourbiers |  |